- 板厚1.7mm  TU872_SLK

- 14层通孔板(参考叠层，根据阻抗可适当调整叠层)

- 阻抗：参考

EH24081501-Impedance Design(Avant_E70_Development_Board)2024-08-15 10_47_01.rtf

50ohm 单线：TOP/BOTTOM :5mil

L3/L5/L10/L12:3.6mil

40ohm 单线：TOP/BOTTOM :7.7mi

L3/L5/L10/L12:5.6mil

55ohm 单线：L5/L10:3mil

100ohm差分：TOP/BOTTOM：3.9-6.5-3.9mil （线宽-间距-线宽）

L3/L5/L10/L12：3.2-5-3.2mil （线宽-间距-线宽）

90ohm差分：TOP/BOTTOM：4.6-5-4.6mil （线宽-间距-线宽）

80ohm差分：TOP/BOTTOM：5.4-4-5.4mil （线宽-间距-线宽）

L3/L5/L10/L12：4.8-4-4.8mil （线宽-间距-线宽）

- 表面处理：化学镍金

- 丝印：白色

- 阻焊：黑色

- Via in pad 设计，树脂塞孔，电镀填平

- 辅助边添加铜皮,mark点